Варианты лабораторной работы №1

по курсу «Машинное зрение»

Файл с данными

image_vN-NN.csv, N-NN – номер варианта

Шаблон отчета

https://docs.google.com/presentation/d/1SaG1JYkH_X5eFrq6VleHDd757jmKna8wxb3YyGyK7h0/edit?usp=sharing

Отчет

Файл otchet_vN-NN_GroupFIO.pdf и исходные коды, написанные для выполнения заданий, высылать на mlearninglabs@gmail.com

Указания по оформлению графиков

http://datalearning.ru/study/Courses/methodic/lections/graphs.pdf

К каждому графику в отчете должны быть даны все необходимые пояснения для его понимания (название, подписи осей, легенда, условия эксперимента, параметры обработки и пр.).

Рекомендуемые средства программной реализации

Python, MATLAB

Литература

1. S. Dey. Hands-On Image Processing with Python: Expert techniques for advanced image analysis and effective interpretation of image data. Packt Publishing Ltd, 2018.

2. K. Toennies. Guide to Medical Image Analysis. Springer London, 2017.

3. Клетте Р. Компьютерное зрение. Теория и алгоритмы. – М.: ДМК Пресс, 2019.

4. Солем Я. Программирование компьютерного зрения на языке Python. – М.: ДМК Пресс, 2016.

Методы улучшения контраста изображений

1. Загрузка и визуализация изображения

a) Числовые характеристики изображения

| Размерность изображения | Число цветовых каналов | Яркостное разрешение |
| --- | --- | --- |

б) Если изображение содержит много цветовых каналов, то привести его к одноканальному (в градациях серого) в диапазоне [0; P], P = 255 (яркостное разрешение – 1 байт)

| Исходное изображение | Изображение в градациях серого |
| --- | --- |

в) Статистические характеристики изображения

| Возможный диапазон яркостей | Динамический диапазон | % использования яркостного диапазона | Число различных яркостей |
| --- | --- | --- | --- |
| [0; 255] |  |  |  |

Рассчитать статистические характеристики изображения и заполнить таблицу.

| Характеристика | Формула | Значение |
| --- | --- | --- |
| Динамический диапазон |  |  |
| % использования яркостного диапазона |  |  |
| Число различных яркостей |  |  |
| Средняя яркость |  |  |
| Дисперсия яркости |  |  |
| Контраст Михельсона |  |  |
| Глобальный контраст |  |  |
| Среднеквадратический контраст |  |  |
| Контраст Харалика |  |  |

Рассчитать и визуализировать матрицу Харалика для различных параметров d и .

| d = 1, = 0 | d = 1, = 90 |
| --- | --- |
| d = 10, = 0 | d = 10, = 90 |

Выводы:

2. Контрастирование в яркостных окнах

a) Масштабирование динамического диапазона на интервал [0; 255]

| Изображение в градациях серого | Контрастированное изображение |
| --- | --- |

При выполнении остальных заданий использовать полученное контрастированное изображение в качестве исходного изображения!

б) Провести отображение указанных яркостных диапазонов на максимально возможный диапазон яркостей

| Контрастированное изображение в диапазоне [0; 120] | Контрастированное изображение в диапазоне [50; 120] |
| --- | --- |
| Контрастированное изображение в диапазоне [120; 200] | Контрастированное изображение в диапазоне [120; 255] |

Выводы:

3. Гамма-коррекция изображения

| Скорректированное изображение = 0.2 | Скорректированное изображение = 0.5 |
| --- | --- |
| Скорректированное изображение = 2 | Скорректированное изображение = 5 |

Выводы:

4. Выравнивание гистограмм

а) Построить гистограммы яркостей и накопленных яркостей исходного изображения

| Гистограмма яркостей | Накопленная гистограмма яркостей |
| --- | --- |

б) Провести выравнивание гистограмм по различным распределениям

| Желаемое распределение яркостей – равномерное | Желаемое распределение яркостей – треугольное |
| --- | --- |
| Скорректированное изображение | Скорректированное изображение |
| Фактическая гистограмма яркостей | Фактическая гистограмма яркостей |

| Желаемое распределение яркостей – правое треугольное | Желаемое распределение яркостей – левое треугольное |
| --- | --- |
| Скорректированное изображение | Скорректированное изображение |
| Фактическая гистограмма яркостей | Фактическая гистограмма яркостей |

Выводы:

в) Провести адаптивное выравнивание гистограммы (AHE) без отсечения контраста для различных размеров черепичного разбиения изображения

| Скорректированное изображение, разбиение 44, размер окна _______ | Скорректированное изображение, разбиение 88, размер окна _______ |
| --- | --- |
| Скорректированное изображение, разбиение 1616, размер окна ______ | Скорректированное изображение, разбиение 3232, размер окна ______ |

Выводы:

г) Провести адаптивное выравнивание гистограммы (CLAHE) с различными уровнями отсечения контраста. Размер черепичного разбиения выбрать 88

| Скорректированное изображение, Без отсечения (уровень отсечения 1.0) | Скорректированное изображение, уровень отсечения 0.1 |
| --- | --- |
| Скорректированное изображение, уровень отсечения 0.01 | Скорректированное изображение, уровень отсечения 0.001 |

При неудовлетворительном качестве выравнивания изменить размер черепичного разбиения.

д) Рассчитать матрицу и контраст Харалика выровненного изображения, сравнить с матрицей Харалика исходного изображения (d = 1)

| Матрица Харалика исходного изображения, контраст Харалика: _________ | Матрица Харалика выровненного изображения, контраст Харалика: _________ |
| --- | --- |

Выводы:

5. Поканальное выравнивание гистограмм (для цветных изображений)

а) Провести адаптивное выравнивание гистограммы (CLAHE) с различными уровнями отсечения контраста для каждого канала (RGB). Размер черепичного разбиения выбрать 88

| Скорректированное изображение, Без отсечения (уровень отсечения 1.0) | Скорректированное изображение, уровень отсечения 0.1 |
| --- | --- |
| Скорректированное изображение, уровень отсечения 0.01 | Скорректированное изображение, уровень отсечения 0.001 |

б) Перейти в цветовое пространство HSV и провести адаптивное выравнивание гистограммы (CLAHE) с различными уровнями отсечения контраста для каждого канала. Размер черепичного разбиения выбрать 88

| Скорректированное изображение, Без отсечения (уровень отсечения 1.0) | Скорректированное изображение, уровень отсечения 0.1 |
| --- | --- |
| Скорректированное изображение, уровень отсечения 0.01 | Скорректированное изображение, уровень отсечения 0.001 |

При неудовлетворительном качестве выравнивания изменить размер черепичного разбиения.

Выводы: