Варианты лабораторной работы №2

по курсу «Машинное зрение»

Файл с данными

image_vN-NN.csv, N-NN – номер варианта

Шаблон отчета

https://docs.google.com/presentation/d/1SaG1JYkH_X5eFrq6VleHDd757jmKna8wxb3YyGyK7h0/edit?usp=sharing

Отчет

Файл otchet_vN-NN_GroupFIO.pdf и исходные коды, написанные для выполнения заданий, высылать на mlearninglabs@gmail.com

Указания по оформлению графиков

http://datalearning.ru/study/Courses/methodic/lections/graphs.pdf

К каждому графику в отчете должны быть даны все необходимые пояснения для его понимания (название, подписи осей, легенда, условия эксперимента, параметры обработки и пр.).

Рекомендуемые средства программной реализации

Python, MATLAB

Литература

1. S. Dey. Hands-On Image Processing with Python: Expert techniques for advanced image analysis and effective interpretation of image data. Packt Publishing Ltd, 2018.

2. K. Toennies. Guide to Medical Image Analysis. Springer London, 2017.

3. Клетте Р. Компьютерное зрение. Теория и алгоритмы. – М.: ДМК Пресс, 2019.

4. Солем Я. Программирование компьютерного зрения на языке Python. – М.: ДМК Пресс, 2016.

Методы выделения и улучшения границ

1. Загрузка и визуализация изображения

a) Числовые характеристики изображения

| Размерность изображения | Число цветовых каналов | Яркостное разрешение |
| --- | --- | --- |

б) Если изображение содержит много цветовых каналов, то привести его к одноканальному (в градациях серого) в диапазоне [0; P], P = 255 (яркостное разрешение – 1 байт)

| Исходное изображение | Изображение в градациях серого |
| --- | --- |

2. Градиентные операторы

a) Рассчитать градиентные изображения в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также изображения модулей и углов градиентов, используя оператор Робертса

| Горизонтальный градиент | Вертикальный градиент |
| --- | --- |
| Модуль градиента | Угол наклона градиента |

Указание: для визуализации изображений горизонтального и вертикального градиентов,  а также модуля градиента отобразить значения на интервал [0; 255] и применить выравнивание гистограмм.

б) Рассчитать градиентные изображения в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также изображения модулей и углов градиентов, используя оператор Превитта

Привести изображения, аналогичные п. а)

в) Рассчитать градиентные изображения в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также изображения модулей и углов градиентов, используя оператор Собеля

Привести изображения, аналогичные п. а)

Выводы:

3. Применить к изображению фильтр Гаусса с различными значениями среднеквадратического отклонения

| = 0.5 | = 5 |
| --- | --- |
| = 10 | = 20 |

Выводы:

4. Применить оператор Собеля к изображению, сглаженному фильтром Гаусса с различными значениями среднеквадратического отклонения

| Модуль градиента, = 0.5 | Угол наклона градиента, = 0.5 |
| --- | --- |
| Модуль градиента, = 2 | Угол наклона градиента, = 2 |
| Модуль градиента, = 5 | Угол наклона градиента, = 5 |
| Модуль градиента, = 10 | Угол наклона градиента, = 10 |

Выводы:

5. Применить к изображению фильтр лапласиана гауссиан (LoG) с различными размером окна k и значениями среднеквадратического отклонения

а) Ядро k = 5,  = 0.2

| Ядро k = 5, = 0.2 | Результат применения фильтра LoG |
| --- | --- |
| Бинаризованный результат применения фильтра LoG | Бинарное изображение пересечений нуля |

б) Ядро k = 10,  = 2

Привести изображения, аналогичные п. а)

в) Ядро k = 30,  = 2

Привести изображения, аналогичные п. а)

г) Ядро k = 30,  = 10

Привести изображения, аналогичные п. а)

Выводы:

6. Применить к изображению фильтр разности гауссиан (DoG) с различными параметрами 1 и

| Ядро 1 = 2, = 1.6 | Результат применения фильтра DoG |
| --- | --- |
| Ядро 1 = 5, = 1.6 | Результат применения фильтра DoG |
| Ядро 1 = 2, = 5 | Результат применения фильтра DoG |
| Ядро 1 = ____, = ____ | Результат применения фильтра DoG |

Указание: размер ядра фильтра для каждого случая подобрать экспериментально.

Выводы:

7. Выделить границы на изображении

а) Детектор Марра-Хилдрета

| 1 = 2, = 1.6 | 1 = 5, = 1.6 |
| --- | --- |
| 1 = 2, = 5 | 1 = ____, = ____ |

б) Детектор Кэнни

| t1 = ____, t2 = ____, = 0.5 | t1 = ____, t2 = ____, = 2 |
| --- | --- |
| t1 = ____, t2 = ____, = 5 | t1 = ____, t2 = ____, = _____ |

Указание: нижний и верхний пороги детектора t1 и t2 подобрать экспериментально.

Выводы:

8. Провести нерезкое маскирование изображения

а) Без использования порога (t = 0)

| = 2, = 2 | = 20, = 2 |
| --- | --- |
| = 2, = 10 | = ____, = ____ |

б) С использованием порога (t > 0)

| = 2, = 2, t = ____ | = 20, = 2, t = ____ |
| --- | --- |
| = 2, = 10, t = ____ | = ____, = ____, t = ____ |

Указание: значение порога t подобрать экспериментально.

Выводы: